#include <Wire.h>

#include <DS1302.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

#include <Servo.h>

#define invertpol 22 //invertitore polarità cella di Pelitier

#define peltier 27 //alimentazione cella di Peltier

#define irrig 23 //pompa irrigazione

#define vent 24 //ventilazione serra

#define illum 25 //illuminazione led notturna

#define clim 26//ventole climatizzazione con cella di Peltier

#define livserb A8 //livello acqua serbatoio

#define umidterreno1 A9 //pin sensore1 umidità terreno

#define umidterreno2 A10 //pin sensore2 umidità terreno

//DHT11

#define DHTPIN 7

#define DHTTYPE DHT11

#define p1 53 //selettore modlità AUTO/MAN

#define p2 52 //irrigazione manuale

#define p3 51 //ventilazione manuale

#define p4 50 //illuminazione manuale

#define p5 49 //riscaldamento manuale

#define p6 48 //apertura finestre manuale

#define l1red 45 //led rosso irrigazione

#define l2red 44 //led rosso ventilazione

#define l3red 43 //led rosso illuminazione

#define l4red 42 //led rosso riscaldamento

#define l5red 41 //led rosso raffrescamento

#define l1green 39 //led verde irrigazione

#define l2green 38 //led verde ventilazione

#define l3green 37 //led verde illuminazione

#define l4green 36 //led verde riscaldamento

#define l5green 35 //led verde raffrescamento

#define buzzer1 12 //buzzer1

#define buzzer2 13 //buzzer2

//VARIABILI DI UMIDITÀ E TEMPERATURA

float temp;

float hum;

//SETTAGGIO SERVOMOTORI FINESTRE

int val1=1;

int val11=90;

int val2=90;

int val22=1;

int flagAUTO=1;

int flagMAN=1;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); //DISPLAY 20X4

DS1302 rtc(2, 3, 4);

Servo myservo1;

Servo myservo2;

void setup()

{

analogWrite(buzzer1, 0);

analogWrite(buzzer1, 0);

dht.begin(); //inizializza DHT11

lcd.begin(); //inizializza LCD

myservo1.attach(8); //pin Servo1

myservo2.attach(9); //pin Servo2

myservo1.write(val11);

myservo2.write(val22);

rtc.halt(false); //RTC DS1302

rtc.writeProtect(false); //RTC DS1302

/* DOPO AVER CARICATO IL PROGRAMMA CON LA DATA E L'ORA CORRETTE,

COMMENTARLE PER I CARICAMENTI SUCCESSIVI

rtc.setDOW(MONDAY); // GIORNO DELLA SETTIMANA

rtc.setTime(10, 35, 0); // ORA FORMATO 24Hr

rtc.setDate(29, 6, 2018); // DATA */

//IMPOSTAZIONE PIN DI INPUT/OUTPUT

pinMode(invertpol, OUTPUT);

pinMode(peltier, OUTPUT);

pinMode(irrig, OUTPUT);

pinMode(vent, OUTPUT);

pinMode(illum, OUTPUT);

pinMode(clim, OUTPUT);

pinMode(livserb, INPUT);

pinMode(umidterreno1, INPUT);

pinMode(umidterreno2, INPUT);

pinMode(p1, OUTPUT);

pinMode(p2, OUTPUT);

pinMode(p3, OUTPUT);

pinMode(p4, OUTPUT);

pinMode(p5, OUTPUT);

pinMode(p6, OUTPUT);

pinMode(l1red, OUTPUT);

pinMode(l2red, OUTPUT);

pinMode(l3red, OUTPUT);

pinMode(l4red, OUTPUT);

pinMode(l5red, OUTPUT);

pinMode(l1green, OUTPUT);

pinMode(l2green, OUTPUT);

pinMode(l3green, OUTPUT);

pinMode(l4green, OUTPUT);

pinMode(l5green, OUTPUT);

pinMode(buzzer1, OUTPUT);

pinMode(buzzer2, OUTPUT);

//SETTA A 0 I TRASDUTTORI

digitalWrite(irrig,HIGH);

digitalWrite(vent,HIGH);

digitalWrite(illum,HIGH);

digitalWrite(clim,HIGH);

//TEST PANNELLO DI CONTROLLO: breve test per controllare il

funzionamento dei led del pannello del controllo e dei buzzer

lcd.setCursor(5,0);

lcd.print("BENVENUTO!");

delay(1000);

lcd.setCursor(1,1);

lcd.print("**TEST PANNELLO**");

digitalWrite(l1red, HIGH);

digitalWrite(l2red, HIGH);

digitalWrite(l3red, HIGH);

digitalWrite(l4red, HIGH);

digitalWrite(l5red, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(l1red, LOW);

digitalWrite(l2red, LOW);

digitalWrite(l3red, LOW);

digitalWrite(l4red, LOW);

digitalWrite(l5red, LOW);

digitalWrite(l1green, HIGH);

digitalWrite(l2green, HIGH);

digitalWrite(l3green, HIGH);

digitalWrite(l4green, HIGH);

digitalWrite(l5green, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(l1green, LOW);

digitalWrite(l2green, LOW);

digitalWrite(l3green, LOW);

digitalWrite(l4green, LOW);

digitalWrite(l5green, LOW);

delay(500);

lcd.setCursor(2,2);

lcd.print("**TEST BUZZER**");

analogWrite(buzzer1, 250);

delay(500);

analogWrite(buzzer1, 0);

delay(500);

analogWrite(buzzer2, 250);

delay(500);

analogWrite(buzzer2, 0);//buzzer2

delay(2000);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("**TEST COMPLETATO**");

delay(2000);

lcd.clear();

}

void loop()

{

int letturap1;

int letturap2;

int letturap3;

int letturap4;

int letturap5;

int letturap6;

int flag=0;

int flag2=0;

int val1=1;

int val11=90;

int val2=90;

int val22=1;

letturap1=digitalRead(p1);

letturap2=digitalRead(p2);

letturap3=digitalRead(p3);

letturap4=digitalRead(p4);

letturap5=digitalRead(p5);

letturap6=digitalRead(p6);

float umidterr1;

float umidterr2;

float mediaumidterr=0;

float risultatoumidterr=0;

float mapumidterr;

float livellomap;

float livelloread;

String ora = rtc.getTimeStr(); //converte la stringa dell'ora

in un valore numerico

umidterr1=analogRead(umidterreno1); //gestione sensori terreno

e calcolo media dei due seganli

umidterr2=analogRead(umidterreno2);

mediaumidterr=umidterr1 + umidterr2;

risultatoumidterr=(mediaumidterr/2);

mapumidterr=map(risultatoumidterr, 0, 1023, 100, 0); //mappa il

valore di umidità terreno da 0 a 100 (Percentuale)

hum = dht.readHumidity(); //gestione umidità e temp DHT11

temp=dht.readTemperature();

livelloread=analogRead(livserb);

livellomap=map(livelloread, 0, 1023, 100, 10);

if(letturap1==HIGH) //MANUALE

{

if(flagMAN==1)

{

lcd.clear();

delay(250);

lcd.setCursor(6,0);

lcd.print("MAN MODE");

digitalWrite(irrig,HIGH);

digitalWrite(vent,HIGH);

digitalWrite(illum,HIGH);

digitalWrite(clim,HIGH);

digitalWrite(peltier,LOW);

digitalWrite(invertpol,LOW);

digitalWrite(l1red, LOW);

digitalWrite(l2red, LOW);

digitalWrite(l3red, LOW);

digitalWrite(l4red, LOW);

digitalWrite(l5red, LOW);

digitalWrite(l1green, LOW);

digitalWrite(l2green, LOW);

digitalWrite(l3green, LOW);

digitalWrite(l4green, LOW);

digitalWrite(l5green, LOW);

myservo1.write(val11);

myservo2.write(val22);

analogWrite(buzzer1, 250);

delay(250);

analogWrite(buzzer1, 0);

delay(1000);

flagMAN=0;

}

else

if (flagMAN==0)

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Ta:");

lcd.print(temp,1);

lcd.print("C");

lcd.setCursor(12,0);

lcd.print("Ha:");

lcd.print(hum,1);

lcd.print("%");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Ht:");

lcd.print(mapumidterr,1);

lcd.print("%");

lcd.setCursor(11,1);

lcd.print("Lvl:");

lcd.print(livellomap,1);

lcd.print("%");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("PUMP:");

lcd.setCursor(8,2);

lcd.print("|AIR:");

lcd.setCursor(16,2);

lcd.print("|M:");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("LED:");

lcd.setCursor(12,3);

lcd.print(rtc.getTimeStr()); //stringa ora in hh:mm:ss

flagAUTO=1; //PORTO ALTO IL FLAG CHE INIZIALIZZA LA MODALITÀ

AUTOMATICA

flagMAN=0; //AZZERO IL FLAG DELLA MODALITÀ MANUALE

if(letturap2==HIGH) //IRRIGAZIONE MANUALE

{ //ON

digitalWrite(irrig, LOW);

digitalWrite(l1green, HIGH);

digitalWrite(l1red, LOW);

lcd.setCursor(5,2);

lcd.print("ON");}

else

{ //OFF

digitalWrite(irrig, HIGH);

digitalWrite(l1green, LOW);

digitalWrite(l1red, HIGH);

lcd.setCursor(5,2);

lcd.print("OFF");}

if(letturap3==HIGH) //VENTILAZIONE+SERVO MANUALI

{ //ON

digitalWrite(vent, LOW);

digitalWrite(l2green, HIGH);

digitalWrite(l2red, LOW);

myservo1.write(val1);

myservo2.write(val2);

lcd.setCursor(13,2);

lcd.print("ON");}

else

{ //OFF

digitalWrite(vent, HIGH);

digitalWrite(l2green, LOW);

digitalWrite(l2red, HIGH);

myservo1.write(val11);

myservo2.write(val22);

lcd.setCursor(13,2);

lcd.print("OFF");}

if(letturap4==HIGH) //LUCI MANUALI

{ //ON

digitalWrite(illum, LOW);

digitalWrite(l3green, HIGH);

digitalWrite(l3red, LOW);

lcd.setCursor(4,3);

lcd.print("ON");}

else

{ //OFF

digitalWrite(illum, HIGH);

digitalWrite(l3green, LOW);

digitalWrite(l3red, HIGH);

lcd.setCursor(4,3);

lcd.print("OFF");

}

if(letturap5==HIGH) //RISCALDAMENTO

{ //ON

digitalWrite(clim, LOW);

digitalWrite(peltier, HIGH);

digitalWrite(l4green, HIGH);

digitalWrite(l4red, LOW);

lcd.setCursor(19,2);

lcd.print("H");

flag=1;}

else

if(letturap5==LOW && flag2==0)

{ //OFF

digitalWrite(clim, HIGH);

digitalWrite(peltier, LOW);

digitalWrite(l4green, LOW);

digitalWrite(l4red, HIGH);

lcd.setCursor(19,2);

lcd.print("");

flag=0;

}

if(letturap6==HIGH) //RAFFREDDAMENTO

{ //ON

digitalWrite(clim, LOW);

digitalWrite(peltier, HIGH);

digitalWrite(invertpol, HIGH);

digitalWrite(l5green, HIGH);

digitalWrite(l5red, LOW);

lcd.setCursor(19,2);

lcd.print("C");

flag2=1;

}

else

if(letturap6==LOW && flag==0)

{ //OFF

digitalWrite(clim, HIGH);

digitalWrite(peltier, LOW);

digitalWrite(invertpol,LOW);

digitalWrite(l5green, LOW);

digitalWrite(l5red, HIGH);

lcd.setCursor(19,2);

lcd.print("");

flag2=0;

}

delay(1000);

}

flagAUTO=1;

}

else

if(letturap1==LOW) //AUTOMATICO

{

if(flagAUTO==1)

{

lcd.clear();

delay(250);

lcd.setCursor(5,0);

lcd.print("AUTO MODE");

digitalWrite(irrig,HIGH);

digitalWrite(vent,HIGH);

digitalWrite(illum,HIGH);

digitalWrite(clim,HIGH);

digitalWrite(peltier,LOW);

digitalWrite(invertpol,LOW);

digitalWrite(l1red, LOW);

digitalWrite(l2red, LOW);

digitalWrite(l3red, LOW);

digitalWrite(l4red, LOW);

digitalWrite(l5red, LOW);

digitalWrite(l1green, LOW);

digitalWrite(l2green, LOW);

digitalWrite(l3green, LOW);

digitalWrite(l4green, LOW);

digitalWrite(l5green, LOW);

myservo1.write(val11);

myservo2.write(val22);

analogWrite(buzzer1, 250);

delay(250);

analogWrite(buzzer1, 0);

delay(1000);

flagAUTO=0;

}

else

{

lcd.clear();

flagAUTO=0; //AZZERO IL FLAG DELLA MODALITÀ AUTOMATICA

flagMAN=1; //PORTO ALTO IL FLAG CHE INIZIALIZZA LA MODALITÀ

MANUALE

delay(250);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("GreenLogic");

lcd.setCursor(12,0);

lcd.print(rtc.getTimeStr()); //stringa ora in hh:mm:ss

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("TEMPERATURE:"); //stampa TEMPERATURA ARIA SERRA

lcd.print(temp);

lcd.print("C");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("AIR HUMIDITY:"); //stampa UMIDITÀ ARIA SERRA

lcd.print(hum);

lcd.print("%");

lcd.setCursor(11,3);

lcd.print("/WL:");

lcd.print(livellomap);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("S.H.:"); //stampa UMIDITÀ TERRENO MEDIA

lcd.print(mapumidterr);

lcd.print("%");

if(mapumidterr<=50) //ACCENSIONE POMPA

{digitalWrite(irrig, LOW);

digitalWrite(l1green, HIGH);}

else

if(mapumidterr>=60) //SPEGNIMENTO POMPA

{digitalWrite(irrig, HIGH);

digitalWrite(l1green, LOW);}

if(temp<=18) //ACCENSIONE RISCALDAMENTO

{digitalWrite(peltier, HIGH);

digitalWrite(invertpol, LOW);

digitalWrite(clim, LOW);

digitalWrite(l4green, HIGH);

}

else //SPEGNIMENTO RISCALDAMENTO

if(temp>=21 && temp<=22)

{digitalWrite(peltier, LOW);

digitalWrite(invertpol, LOW);

digitalWrite(clim, HIGH);

digitalWrite(l4green, LOW);

}

if(temp>=36) //ACCENSIONE RAFFREDDAMENTO

{digitalWrite(peltier, HIGH);

digitalWrite(invertpol, HIGH);

digitalWrite(clim, LOW);

digitalWrite(l5green, HIGH);

}

else //SPEGNIMENTO RAFFREDDAMENTO

if(temp>=33 && temp<=34)

{digitalWrite(peltier, LOW);

digitalWrite(invertpol, LOW);

digitalWrite(clim, HIGH);

digitalWrite(l5green, HIGH);

}

if(hum>=80) //ACCENSIONE VENTOLA E APERTURA PORTA

{digitalWrite(vent, LOW);

digitalWrite(l2green, HIGH);

myservo1.write(val1);

myservo2.write(val2);

}

else

if(hum<=70) //SPEGNIMENTO VENTOLA E CHIUSURA PORTE

{digitalWrite(vent, HIGH);

digitalWrite(l2green, LOW);

myservo1.write(val11);

myservo2.write(val22);

}

if(ora>="20:00:00" && ora<="5:00:00")

{

digitalWrite(illum, LOW);

digitalWrite(l3green, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(illum, HIGH);

digitalWrite(l3green, LOW);

}

delay(1000);

}

}

}